## Technikai adatok

The FreakEnd zenekar

Áramszükséglet: 380 V és minimum 3x16 A vagy 220 V min. 25 A

Fény: min. 8 lámpa (RGB)

Hang: min. 2 x 2000 W (sztereó) PA Monitor: min. 4 x 200 W (EQ-s)

Keverő: min. 20 csatorna, 2 - 4 monitor út és 2 effect csatorna (reverb, delay) noise gate

Dobok: 8 db mikrofon (3 condensator, 5 dinamikus), 8 állvány

Bass gitár amp: 1 db DI box (line output) + 2db 220V.

Gitár amps: 1 db mikrofon, 1 db állvány és 2db DI box (sztereó output) + 2db 220V.

El.akusztikus gitár: 1 db DI box

Vokál: 3 db mikrofon, 3 db  állvány

Színpad mérete: min. 0,4m x 3m x 5m

A zenekar felállása:   Dob (akusztikus)

1 el. gitár

1 el.akusztikus gitár

1 basszusgitár

3 vokál

Saját fény- és hangtechnikával rendelkezünk, mely kb. 400 fős klubhelyiség hangosítására alkalmas. Nagyobb helyiség és szabadtér  esetén bővíthető.

Műsorkezdés előtt minimum 2 órával kérjük biztosítani a színpadra való akadálytalan bejárást, hogy időben és precízen  elkészülhessünk a beszereléssel. A helyszínen 1 főt kérünk az elektromos áram bekötése, biztosítása végett. Ha a hely kialakítása  lehetővé teszi, akkor a beszerelés és a hangbeállás idején a közönség ne tartózkodjon a koncert helyiségben. A koncert alatt  (lehetőleg) csak a színpadvilágítás és a terem vészvilágítása működjön. A műsor vége után kérjük biztosítani a megfelelő világítást a  technika lebontásához, ami kb 1 órát vesz igénybe.